Antenne parabolique motorisée METRONIC

Etude de la liaison PIVOT entre la vis sans fin  et le carter..

1-Présentation

vis sans fin plus roue réceptrice sans les roulements

Boîtier métallique avec roue tangente et vis sans fin

2- Démontage

En présence du sous ensemble réducteur secondaire roue tangente et vis sans fin

- Démonter le couvercle

- Démonter l’ensemble vis sans fin +rondelle de calage du carter metallique

- Sur un poste informatique , à l’aide du logiciel  « SOLIDWORKS », Afficher le fichier assemblage « Carter métallique »

- Avec l’option CACHER , enlever le couvercle de l’affichage et observer les autres composants

3-Etude des solutions technologiques retenues pour réaliser la liason PIVOT

Rappel : une liaison pivot est composée

- D’un guidage en rotation

- D’une immobilisation en translation

3-1 Guidage en rotation

L’axe vis sans fin est guidé en rotation dans le boitier métallique par deux éléments. Citer les composants utilisés

A l’aide du livre de construction, identifier le type de roulement utilisé

Tracer ci dessous le symbole d’un composant

Quels avantages offrent ces deux composants  par rapport à des coussinets en bronze ?

Ces deux éléments sont-ils montés libres ou serrés sur l’axe de la vis sans fin ?

3-2 Arrêt en translation

L’ensemble vis sans fin est monté dans deux paliers. en deux parties, composés par le carter et le couvercle .

Identifier en coloriant sur les figures ci-dessous, les surfaces  du couvercle et du carter qui reçoivent les roulements

Comment est réalisé le serrage des roulements dans les demi paliers

La vis sans fin  transmet à la roue tangente un mouvement de rotation ainsi q’un couple moteur. Par réaction (action du vent sur la parabole plus les frottements) la roue tangente exerce un couple résistant sur la vis. L’engrènement de la roue tangente sur la vis crée donc un effort axial résistant sur le filet de la vis.

Tracer sur la figure ci dessus l’effort transmis par la roue tangente sur la vis

En réalité le maintien en positon axiale n’est pas obtenu simplement par le seul serrage des paliers sur les roulements .Il est complété par une butée axiale réglable

Décrire la solution technologique qui réalise cette butée axiale (composants ,forme , réglage)

,

Compléter la vue en coupe ci-dessous et représenter la solution choisie (Echelle 2/1)

Expliquer comment le réglage du jeu est réalisé