OBJECTIFS :

- Dessiner en 3D, à l’aide du logiciel SOLIDMORKS  la pièce  Doigt issue de l’ensemble « Pince Schrader »

PRESENTATION :

Le doigt est issu de l’ensemble « Pince Schrader »  représenté par les figures ci-dessous

Objet de l’étude :

Doigt

1ere PARTIE

###### Synthèse des acquis sur les TP d’initiation

L’environnement du logiciel possède des menus pour toutes les commandes et des barres d’outils pour la création des différents éléments

- Barres d’outils

Citer le nom et la fonction des différentes barres d’outils proposées

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………

Citer le nom et la fonction des différentes commandes issues des barres  proposées ci dessus

# REPRESENTATION 3D DU DOIGT

- CREER UN NOUVEAU DOCUMENT «  PIECE »

Après CONNECTION sous 	1gea  code 4932, ouvrir le logiciel SOLIDWORKS par un double clic.sur  l’icône situé sur le bureau

La page de présentation du logiciel s’affiche à l’écran .

Pour créer une nouvelle pièce, cliquer sur Fichier, Nouveau sur la barre de menu

Pièce est la sélection par défaut, cliquer OK

###### Méthode de construction

L’arbre de construction ci dessous définit la méthode choisie pour créer le doigt

###### Base extrusion

La première fonction crée pour chaque pièce s’appelle la « BASE ».

Cette base sera obtenue par extrusion à partir d’une esquisse déjà fournie dans le fichier « doigt élève.sldprt » stoké dans Master/commun /1GEA

Donc pour commencer cette pièce, vous devez ouvrir le fichier « doigtélève.sldprt ».

Après ouverture de ce fichier, enregistrer ce fichier en modifiant son nom ex « doigtvotrenom.sldprt »

On constate que ce fichier pièce est presque vide et ne contient que l’esquisse 1

En positionnant le curseur sur la fonction dans l’arbre de création et en cliquant sur la touche de droite de la souris , vous allez éditer l’esquisse  .

Une fois cette esquisse ouverte, extruder en cliquant sur la fonction extruder

Positionner le pointeur du bon coté pour définir le sens d’extrusion et taper 8 au clavier pour définir la profondeur d’extrusion, valiser une première fois avec la touche entrée

Si le résultat proposé vous semble convenable , valider une deuxième fois.

###### Chanfrein 1

Pour créer le chanfrein , on sélectionne avec le pointeur l’arête à chanfreiner

Ensuite on clique sur la fonction chanfrein

Pour finir, on complète la boite de dialogue

###### Perçage 1

Pour créer le perçage, on sélectionne avec le pointeur la face à percer

Ensuite on clique sur la fonction assistance pour le perçage

La boite de dialogue suivante apparaît ;

Sélectionner l’onglet trou taraudé et remplier les paramètres correctement

cliquer sur suivant

En sélectionnant l’outil cotation ,mettre en place la cote de 4 et 7 entre les bords de la pièce et le centre du perçage

Résultat

On remarquera la représentation du taraudage suivant un cercle continu qui ne correspond pas à la norme actuelle

###### Répétition linéaire

Pour créer la répétition du perçage taraudage, on sélectionne avec le pointeur dans l’arbre de création la fonction trou taraudé M5*0.8 et on clique sur la fonction répétition linéaire.

On règle sur le menu de gauche l’espacement à 20 mm

Et on valide

###### Rainure :enlèvement de matière par extrusion

Pour créer la rainure, on sélectionne avec le pointeur une arête de la face supérieure

On ouvre une esquisse

Avec l’outil rectangle on définit le contour et on cote

Ensuite avec la fonction approprié on enlève la matière