Création sous SW du Mors gauche issu de la pince FESTO

Objectifs

- Synthèse des fonctions (base par extrusion, enlèvement de matière par extrusion, perçage)

- Répétition linéaire du perçage

- Mise en situation

Les mors montés à l’extrémité des doigts permettent de serrer la tête de taille crayon

Identifier le mors gauche en coloriant en rouge sa représentation sur la figure de la pince FESTO

Présentation de l’arbre de construction

- Construction du mors(les dimensions nécessaires au tracé sont définies sur le dessin p../ )

- Création du volume de base

Créer un nouveau fichier de type « pièce »

Ouvrir une esquisse et dessiner le profil fermé permettant d’obtenir la base par extrusion

- Création rainure rectangulaire

Choisir une face appropriée

Ouvrir une esquisse et dessiner le profil fermé (un rectangle avec deux coins arrondis grâce à l’outil rayon

Enlever la matière par extrusion

- Création rainure demie cylindrique

Choisir une face appropriée

Ouvrir une esquisse et dessiner le cercle

Enlever la matière par extrusion

- Création du 1er perçage

Choisir une face appropriée

Cliquer sur l’icône « perçage »

Compléter la case de dialogue de fonction « perçage »

Pour positionner de façon précise le centre du perçage , il faut éditer l’esquisse précédemment crée

Pour cela dans l’arbre de construction cliquer sur la fonction « perçage » puis d’un clic droit choisir l’option « éditer l’esquisse »

Dans l’esquisse , mettre les cotes de position du centre du perçage et refermer l’esquisse.

- Création 2ème perçage

Pour cela, on va utiliser une nouvelle fonctionla répétition circulaire

Méthode proposée

- Sélectionner le 1er perçage en cliquant sur la fonction dans l’arbre de construction ou en cliquant sur la face cylindrique du trou

Cliquer sur l’icône « répétition linéaire »

Compléter la case de dialogue en choisissant une arête verticale comme direction 1 et en définissant le décalage